| G.D.-Arh d.o.o. MB 0596027 OIB 07510664740 za projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem Velebitska 16 - 21000 Split |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitor: | OPĆINA SUTIVAN, OTOK BRAČ TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 21403 SUTIVAN OIB: 14934088349 |  |  |
| Izvršitelj: | G.D.-Arh d.o.o. Velebitska 16, 21000 Split |  |  |
| Građevina: | REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE U SUTIVANU na k.č 9099, KO Sutivan |  |  |
| Broj TD: | 011-INT-2018 | ZOP: | IZV-019/2018 |
| Faza: | IZVEDBENI PROJEKT |  |  |
| Knjiga 2: | PROJEKT INTERIJERA I OPREME |  |  |
| Glavni projektant: | Dario Gabrić, dipl.ing.arh. |  |  |
| Projektant: | Emil Moguš, dipl.ing.arh. |  |  |
| Direktor: | Dario Gabrić, dipl.ing.arh. |  |  |
|  | Split, kolovoz 2018. |  |  |

SADRŽAJ-POPIS PRILOGA

#### A - OPĆI DIO

A.1	- Popis knjiga izvedbenog projekta						4

A.2	- Rješenje o obavljanju djelatnosti						5

### A.3	- Imenovanje glavnog projektanta						9

A.4	- Rješenje glavnog projektanta o upisu u komoru arhitekata 			10

### A.5	- Imenovanje projektanta							13

A.6	- Rješenje projektanta o upisu u komoru arhitekata 				14

#### B – TEKSTUALNI DIO

B.1	- Izvod iz tehničkog opisa arhitektonskog projekta				17

B.2	- Prostorno-funkcionalna dispozicija						22

B.3	- Izbor opreme / dispozicija opreme						24

B.4	- Opis namještaja i opreme							25

C - GRAFIČKI DIO

1	Tlocrt opreme i namještaja - prizemlje

2	Tlocrt opreme i namještaja - kat

3	Sheme namještaja i opreme - OP 1/OP 2

4	Sheme namještaja i opreme - OP 3

5	Sheme namještaja i opreme - OP 4/OP 5

6	Sheme namještaja i opreme - OP 6

7	Sheme namještaja i opreme - OP 7

8	Sheme namještaja i opreme - OP 8/OP 9

9	Sheme namještaja i opreme - OP 10

10	Sheme namještaja i opreme - OP 11

11	Sheme namještaja i opreme - OP 12

12	Sheme namještaja i opreme - OP 13

13	Sheme namještaja i opreme - OP 14

14	Sheme namještaja i opreme - OP 15

15	Sheme namještaja i opreme - OP 16/OP 17

16	Sheme namještaja i opreme - OP 18

17	Sheme namještaja i opreme - OP 19

18	Oprema - S1, S2

19	Oprema - S3, S4

20	Oprema - S5, S6

21	Oprema - S7

- OPĆI DIO

#### A. 1 - POPIS KNJIGA IZVEDBENOG PROJEKTA

Knjiga 1:		IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 019/IZV-ARH-2017

FGAG, Sveučilište u Splitu

Projektanti: 	Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

MAPA 1A-TEHNIČKI OPIS I NACRTI											MAPA 1B-SHEME I DETALJI

Knjiga 2:		IZVEDBENI PROJEKT INTERIJERA I OPREME

TD: 011-INT-2018

G.D.-ARH d.o.o., Velebitska 16, Split

Projektant: 	Emil Moguš, dipl.ing.arh.

Knjiga 3:		IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE

TD: 1320B-06i/18

FGAG, Sveučilište u Splitu-Split

Projektant: 	Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.

Knjiga 4:              IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE

TD: ViK-066/18-IZV

GILAN d.o.o., Split

Projektant: 	Ivana Vujević dipl.ing.građ.

Knjiga 5:              IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

TD: S 066/18-IZ

GILAN d.o.o., Split

Projektant: 	Tomislav Kralj dipl.ing.stroj.

Knjiga 6:   	IZVEDBENI PROJEKT EL. INSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE

TD:E-112/18

VOLTING d.o.o., Split

Projektant: 	Mladen Žanić, dipl.ing.el.

Knjiga 7:   	IZVEDBENI PROJEKT SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA

TD:E-113/18

VOLTING d.o.o., Split

Projektant: 	Mladen Žanić, dipl.ing.el.

Glavni projektant:

Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

#### A.2 – RJEŠENJE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI

#### A.3 - IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17) imenuje se:

| GLAVNI PROJEKTANT: | Dario Gabrić, dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt br. 120 |
| --- | --- |
| OZNAKA RJEŠENJA: | Klasa: UP/I-350-07/91-01/155 Urbroj: 314-01-99-1 Zagreb, 31. srpnja 1999. |
| OZNAKA PROJEKTA: | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LJETNIKOVCA JEROLIMA KAVANJINA na k.č.1207, k.o. SUTIVAN GLAVNI PROJEKT ZOP: 18/2018 |

Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom rješenju su od kolovoza 2017. god. i traju do završetka projektnog zadatka. Ovo rješenje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje nadležnom organu uprave za izdavanje Građevinske dozvole.

###### O b r a z l o ž e nj e:

Prema odredbi citiranog Zakona, glavni projektant je prilikom izrade tehničke  dokumentacije odgovoran da projekt ili dio projekta za čiju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17).

Glavni projektant je odgovoran za usklađenost i ispravnost pojedinih projekata u smislu ispravnosti tehničkih rješenja, računske točnosti, međusobne usklađenosti pojedinih dijelova tehničke dokumentacije i njenu potpunost u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rješenja.

Split, svibanj 2018.

Investitor:

_____________________________________

#### A.4 - RJEŠENJE GLAVNOG PROJEKTANTA O UPISU U KOMORU ARHITEKATA

#### A.5 - IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17) imenuje se:

| PROJEKTANT: | EMIL MOGUŠ, dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt br. 3196 |
| --- | --- |
| OZNAKA RJEŠENJA: | Klasa: UP/I-350-07/06-01/3196 Urbroj: 314-01-06-1 Zagreb, 06. rujna 2006. |
| OZNAKA PROJEKTA: | REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE U SUTIVANU na k.č 9099, KO Sutivan IZVEDBENI PROJEKT - PROJEKT INTERIJERA I OPREME TD: 011-INT-2018 |

Poslovi i zadaci projektanta po ovom rješenju su od svibnja 2018. god. i traju do završetka projektnog zadatka. Ovo rješenje prilaže se tehničkoj dokumentaciji izvedbenog projekta.

###### O b r a z l o ž e nj e:

Prema odredbi citiranog Zakona, projektant je prilikom izrade tehničke dokumentacije odgovoran da projekt ili dio projekta za čiju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima Zakona o i gradnji (N.N.153/13, 20/17).

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti tehničkih rješenja i troškovnika, računske točnosti, međusobne usklađenosti pojedinih dijelova tehničke dokumentacije i njenu potpunost u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rješenja.

Split, svibanj 2018.

Direktor:

Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

____________________________

#### A.6 - RJEŠENJE PROJEKTANTA O UPISU U KOMORU ARHITEKATA

#### B – TEKSTUALNI DIO

B.1	- Izvod iz tehničkog opisa arhitektonskog projekta

## Struktura i standard zgrade

Kako je u prethodnomm dijelu teksta naznačeno zgrada ima jednu dilataciju koja je prostorno i funkcionalno povezana s kompleksom Ljetnikovca J. Kavanjina s kojim graniči na jugu, odnosno dograđenim anexom DKC-a na istoku, a s kojima čine jedinstven kompleks društvenih i javnih sadržaja koji će značajno podići razinu kvalitete života u Sutivanu, poglavito u mjesecima izvan turističke sezone.

Prizemlje

Tlocrtna dispozicija etaže prizemlja je podijeljena na dvije funkcionalno odvojene cjeline, Turistički INFO Centar smješten u zapadnom dijelu tlocrtne dispozicije, a dio prostora Gradske knjižnice, odnosno radionica i dnevni boravak su smješteni u istočnom dijelu tlocrtne dispozicije. Središnji prostor između ova dva sadržaja je projektiran kao trakt sa sanitarijama i pomoćnim prostorima u funkciji oba glavna sadržaja.

Prostor Turist INFO Centra pozicioniran je tako da je dostupan direktno s Rive i projektiran kao prostor koji ima karakter izložbenog prostora, prostora na kojemu se mogu dobiti sve informacije o Sutivanu, održavati manja predavanja i prezentacije, ali u kojemu se također ljudi mogu sastajati i družiti.

Prostor Radionice i dječje igraoice kao dijela Gradske knjižnice projektiran je u istočnom dijelu tlocrta i ima mogućnost direktnog ulaza/izlaza bez kontakta s drugim dijelovima zgrade i sklopa. Uz prostor je smješteno stubište koje ga povezuje s katom knjižnice.

Kat

Na katu zgrade Brač-plastike su smještene čitaonica gradske knjižnice, prostori za rad knjižničara i prostori radionice i dječja igraonica. Na kat kao glavnu etažu za smještaj osnovnih sadržaja knjižnice ulaz je omogućen iz tri smjera, direktno s Rive odnosno sa zapadne strane preko obnovljene i rekonstruirane balature, skalama iz prizemlja preko prostora dječje igraonice i iz dograđenog anexa odnosno iz ulaznog hola DKC-a.

Svi prostori dakle imaju mogućnost direktnog izlaza na vanjski prostor i mogućnost neovisnog funkioniranja. Prostori Gradske knjižnice su s prostorima Društveno kulturnog centra-DKC povezani u približni istoj razini preko zajedničkog ulaznog hola i u funkcionano-sadržajnom smislu čine jedinstvenu cjelinu programski kompatibilnih sadržaja.

Konstruktivni elementi zgrade

Obloge, pregradni zidovi i spušteni stropovi

Unutarnje zidne obloge postojećih vanjskih zidova ukupne debljine 10cm, kao i  unutarnje zidne obloge postojećih vanjskih zidova veće ukupne debljine (25-40cm) potrebne radi postavljanja instalacija i ugradbenih dijelova sanitarne opreme, predviđene su kao konstrukcija od gipskartonskih ploča tipa Knauf Diamant W626 debljine 1,25 cm radi poboljšanja toplinske izolacije. Zidna obloga sastoji se od jednostruke čelične potkonstrukcije horizontalnih UW i vertikalnih CW profila 75/06 postavljenih na unutarnju plohu postojećeg zida. Na profile se montiraju dvostruke Diamant ploče debljine 12,5mm. Između potkonstrukcije postavljena je kamena vuna ukupne debljine 8cm koja ulazi u stavku. Rad obuhvaća sve brtve, bandažne trake i spojevi, izolacijski slojevi čavli, horizontalni distanceri I ostali elementi potrebni za potpuno dovršenje konstrukcije, kao i završna I pripremna I finalna obrada površine I nanošenje završne obloge-Knauf strukturne žbuke, kao I ugradnja potrebnih dodatnih profila za montažu vrata I drugih otvora u zidu. Visina potkonstrukcije je do max. 350cm. Potkonstrukcija se vijcima veže za podnu i stropnu AB ploču i dodatnim profilom za zid na sredini visine. Kvalitet završne obrade-K2.

Nekonstruktivni unutarnji pregradni zidovi u potpunosti su predviđeni kao zidovi od gipskartonskih ploča tipa Knauf Diamant W112 debljine 10,00cm i 15,00cm, Rwmin=62dB (oznaka Z.4.1 i Z.4.2). Zidne pregrade izrađene su od jednostruke čelične potkonstrukcije s obostranom oblogom od dvostruko montiranih Diamant ploča debljine 1,25cm. Potkonstrukcija se sastoji od čeličnih horizontalnih UW i vertikalnih profila CW 50/6 i/ili CW 100/06 koji se montiraju na okolne masivne građevne elemente. Unutar potkonstrukcije postavljena je kamena vuna debljine 5 , odnosno 8cm koja ulazi u stavku. U stavku su uključene sve brtve, bandažne trake i spojevi, izolacijski slojevi čavli I ostali elementi potrebni za potpuno dovršenje konstrukcije.

Rad na izradi također obuhvaća pripremnu, završnu I finalnu obradu površine I nanošenje završne obloge-Knauf žbuke, kao I ugradnja potrebnih dodatnih profila za montažu vrata I drugih otvora u zidu. Visina potkonstrukcije je do max. 350cm. Potkonstrukcija se vijcima veže za podnu i stropnu konstrukciju. Kvalitet završne obrade-K2. Izrada u svemu prema uputama proizvođača.

Instalacijski zidovi su predviđeni kao zidovi od gipskartonskih ploča tipa Knauf Diamant W116 debljine 40,0cm (oznaka Z.3) izrađeni su od dvostruke čelične potkonstrukcije s oblogom od dvostruko montiranih Diamant ploča debljine 12,5mm. Razmak između dvije nosive konstrukcije je 25cm. Potkonstrukcija se sastoji od čeličnih horizontalnih UW i vertikalnih CW profila 50/06 koji se montiraju na okolne masivne građevne elemente. Unutar potkonstrukcije postavljena je kamena vuna debljine 2x4cm koja ulazi u stavku. Razmaknutu konstrukciju potrebno je međusobno povezati trakama iz gipsanih ploča visine cca 30cm, na razmacima cca 60cm. U stavku su uključene sve brtve, bandažne trake i spojevi, izolacijski slojevi čavli I ostali elementi potrebni za potpuno dovršenje konstrukcije. Stavkom je također obuhvaćena pripremna I finalna obrada površine I nanošenje završne obloge-Knauf žbuke te ojačanja za ugradnju sanitarne opreme prema projektu vodovoda i kanalizacije. Visina potkonstrukcije je do max. 350cm. Potkonstrukcija se vijcima veže za podnu i stropnu AB ploču. Kvalitet završne obrade-K2. Izrada u svemu prema uputama proizvođača.

Spušteni strop u dijelu gdje je projektiran, predviđen je od ravnih vodootpornih Diamant DF gipskartonskih ploča, debljine 12,5 mm, bez vidljivog rastera ploča. Spušteni strop se ovisno o položaju i funkciji postavlja ili direktno ispod stropa s potkonstrukcijom od CD profila ili s Nonius ovjesom tamo gdje je potrebna veća visina spuštenog stropa. Gipskartonske ploče se u oba slučaja pričvršćuju na CD profil 60x27mm koji je u prvom slučaju pričvršćen na kopču za direktnu montažu, a u drugom slučaju za vertikalne elemente Nonius ovjesa. Ukupna visina spuštenog stropa varira između 7,5 i 50cm. Razmak potkonstrukcije u rasteru i specifikacija prema uputama proizvođača sistema D 112. U stropu je potrebno izraditi sve projektima instalacija predviđene revizijske otvore.

Ličilački radovi

Bojanje unutrašnjih zidanih i AB zidnih površina, unutrašnjih stropnih AB površina i nosača, unutrašnjih zidnih površina obloženih Knaufom i unutrašnjih površina spuštenih stropova obloženih Knaufom, predviđeno je poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim fazama rada, dvostrukim premazom poludisperzivne boje s  prethodnim gletanjem.

Premazivanje vidljivih drvenih dijelova krovne i međukatne konstrukcije predviđeno je zaštitnim premazima za drvo tako da struktura drveta ostane vidljiva.

Podne obloge

Kao završne podne obloge u prostorima zgrade predviđena je ugradnja:

-kamenih podnih ploča, te gazišta I čela stepenica, u prostorima prizemlja, odnosno

-postava parketa u dijelu prostora na katu.

Za oblaganje podova predviđena je ugradnja kamenih ploča bijelog bračkog kamena I. klase dabljine 3cm, dimenzija 30xslobodno slaganih bez fuge “živo na živo” sa soklovima od istog kamena debljine 1cm I visine 10cm a sve sukladno pripadajućem troškovniku. Ploče se postavljaju okomito na dužu stranu prostora.

Za oblaganje podova parketom predviđena je ugradnja klasičnog parketa I. klase od oraha debljine 2,4cm, širine letvice 10cm, dužine najmanje 60cm do 120cm, sa rubnim letvicama vvisine 10cm položenih u odgovarajućem ljepilu I sukladno pravilima struke. Letvice se postavljaju okomito na dužu stranu prostora.

Vanjska vrata_zgrada Brač-Plastike

Vanjska ulazna dvokrilna vrata u prizemlju-zapad, te vanjska ulazna jednokrilna vrata u prizemlju-sjever, odnosno jednokrilna ulazna vrata na katu-zapad izrađena su kao drvena vrata s okvirom od čeličnih profila. Vrata se sastoje od okvira i krila.

Okvir svih ulaznih vrata je izrađen kao čelična konstrukcija od međusobno zavarenih pravokutnih profila dimenzija 50x50x5mm(bočno i gore), odnosno čeličnih cijevi dimenzija 100x50x5 (donja cijev). Okvir se za obodnu konstrukciju spaja vijcima. Okvir s donje strane izveden na način da je postavljen ispod završne podne obloge (bez praga).

Krilo krilo izrađeno kao čelična konstrukcija od međusobno zavarenih pravokutnih profila dimenzija 100x50x5mm (bočni profili) i 50x50x5mm (donji, gorni i središnji profili). Po potrebi u izvedbi krila mogu se ugraditi dodatni vertikalni čelični profili (za prihvat obloge).

Krila su s unutarnje strane obložena falcanim daskama debljine 24mm, visine 15cm u ukupnoj širini krila, a s vanjske strane utorenim daskama i pločama i profiliranim letvama kako je prikazano na detaljima izvedbenog projekta.  Daščana obloga je u cijelosti izvedena od ariša I klase, izvedena s preklopom u svemu prema detaljima. Drvena obloga prije ugradnje treba biti bojana i lakirana bijelim ili svijetlosivim lakom u odgovarajućem broju nanosa (najmanje tri).

Između elemenata nosive konstrukcije krila je potrebno ispuniti pločama kamene obostrano kaširane vune, debljine 5,0cm. S donje strane krilo sadrži gumenu brtvu za sprečavanje ulaza hladnog/toplog zraka iz vanjskog prostora.

Krilo vrata rotira se oko TRNA pričvršćenog za okvir krila i donji i gornji okvir stijene u svemu prema detalju.

Krila sadrže evakuacijski okov, funkcija "A" - izvana vertikalni ruhohvat visine 30cm, a iznutra potisna letva ILI funkcija "B" – izvana kvaka, a iznutra vertikalni ruhohvat u punoj visini krila s bravom s potisnim valjkom.

Okov vrata sadrži hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom otvorenom položaju i bravu. Malo krilo sadrži zasun za fiksiranje u zatvorenom položaju.

Stijena se ugrađuje sistemom suhe montaže u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja stijene je s unutarnje strane zida pomoću vijaka. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedene sve izolacijske trake i limeni opšavi prikazani u detalju. Prije ugradnje vrata,  zid i pod moraju biti završeni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu. Ukupni koeficijent Uwmax=1,8W/m2K. Izrada u svemu prema shemama i detaljima izvedbenog projekta.

Prozori i škure

Prozori

Prozori u zgradi Brač-plastike su projektirani kao dvokrilni zaokretni i dijelom kao jednokrilni otklopni prozori odgovarajućih dimenzija ugrađeni u odgovarajući zidarski otvor. Okviri i krila prozora trebaju biti izrađeni od drvenih profila izrađenih iz drvene gredice dimenzija najviše 8x8cm.

Okviri se za konstrukciju ziđa spaja vijcima. Konstrukcija okvira je ojačana čeličnim okvirom izrađenim od profilirane trake čeličnog lima odgovarajuće debljine s u drvo ugrađenim ojačanjima kutnih spojeva. Ugradbena dubina profila okvira iznosi 80mm, a vidljiva širina izvana 60-65mm.

Ugradbena dubina profila krila iznosi 80mm, a vidljiva širina izvana 50mm, osim srednjeg profila koji treba imati širinu od 80mm (80mm oba krila zajedno). Brtvljenje između krila i okvira osigurano je trokomornom srednjom brtvom i unutarnjom nasjednom brtvom, Letvice stakla s unutarnje strane krila se klipsaju na profil i tako omogućuju laku zamjenu stakla s unutarnje strane.

Krilo i okvir su izrađeni od ariša I klase, s preklopima izvedenim u svemu prema detaljima i radioničkim nacrtima (radi izvođač). Drvena obloga prije ugradnje treba biti bojana i lakirana bijelim ili svijetlosivim lakom u odgovarajućem broju nanosa (najmanje tri).

Ispuna krila IZO staklom 24mm s jednim LOW-E premazom (4 float – 16 argon – 4 LOW-e) koeficijent prolaza topline Ug=1.1 W/m2k; prozirna stakla, ukupne toplinske propusnosti sunčeve energije SF=32 %; standardni aluminijski distancer u staklu. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Okov treba biti sistemski, zaokretni ili otklopno-zaokretni, skriveni, tip kao Avantec. Visoka otpornost na koroziju svih metalnih dijelova, klasa 4 prema HRN EN 1670. U kombinaciji sa srednjom i unutarnjom brtvom omogućuje klasu vodonepropusnosti E1200 (1200 Pa), prema HRN EN 12208. Kvaka je sistemska, tip prema izboru projektanta. Bazična sigurnost, zabravljivanje na 4 mjesta.

Prozori se ugrađuju sistemom suhe montaže u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja prozora je s unutarnje strane zida pomoću nosivog okvira i spojnih čeličnih elemenata koji se ugrađuju na licu mjesta. Prilikom ugradnje prozora moraju biti izvedene sve izolacijske trake i limeni opšavi prikazani u detalju, s unutarnje strane parna brana-folija i silikon, s vanjske strane paropropusno-vodonepropusna folija, sistemski bazni profil od PVC-a između štoka i nosivog okvira prozora radi izbjegavanja toplinskog mosta, bočna i gornja fuga odgovarajuće širine, te PUR pjena za zaptivanje i izolranje prostora između konstrukcije prozora i zida. Prije ugradnje prozora otvor zidarski mora biti završen, ravan i u dimenzijama prema nacrtu.

Škure

Za zasjenjenje prostora smještenih unutar zgrade Brač-plastike projektom je predviđena ugradnja dvokrilnih zaokretnih drvenih škura.

Škure dimenzija prema nacrtu ugrađuju se u zidarski otvor kao i prozor, a sastoje se od dva zaokretna polja (iznimno 1 polje) spojena sa šarkama za bočne zidove (kamene okvire). Konstrukcija škura se sastoji od okvira i krila.

Okvir krila izvesti kako je prikazano na nacrtima iz drvenih profila 50x50 međusobno spojenih na klasični stolarski način. Okviri su na obodnu konstrukciju kamenog okvira spojeni s metalnim poveznicama na okvir prozora.

Krila šukra su za okvir bočno pričvršćena s po 3 šarke.  Krila moraju imati mehanizam za držanje u trajno otvorenom i trajno zatovrenom položaju. Na krila je potrebno ugraditi ručicu za otvaranje/zatvaranje. Okvir krila je izrađen iz dvostruko, međusobno okomito postavljenih  drvenih daščica od ariša I. klase, presjeka 2,5x10cm, međusobno spojenih na pero i utor. Daščice prije ugradnje trebaju biti bojane i lakirane bijelim ili svijetlosivim lakom u odgovarajućem broju nanosa (najmanje tri).

Unutarnja vrata i pregradne stijene

Sva unutarnja vrata i pregradne stijene su projektirane kao stavke od čeličnih profila, ostakljene s fiksnim lameliranim staklom odgovarajućih modularnih dimenzija vrata i fiksnih dijelova ugrađenih u odgovarajući zidarski otvor.

Okvir vrata izraditi od čeličnih plastificiranih ili bojanih Jansen profila bez prekinutog toplinskog mosta, sistem kao Jansen ECONOMY E30, ili jednakovrijedno. Ugradbena dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stijenke profila iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala S235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini.

U donjem dijelu krila vrata prema potrebi (kod sanitarija, garderoba i drugih pomočnih prostora) ugraditi prestrujnu rešetku u punoj širini krila, efektivne visine h=10cm na način da se ugrade dva donje profila, jedan ispod, a drugi iznad rešetke.

Ostakljenje fiksnih polja i krila vrata izvesti sa dvostrukim lameliranim staklom za unutarnju ugradnju. Debljina stakla iznosi 16 mm (8+8). Brtvljenje stakla u okviru pomoću dvokomponentnih brtvi ili traka. Na pozicijama gdje je potrebno osigurati neprozirnost ustakljenje sadrži odgovarajuću foliju.

Projektom je predviđen standardni okov za zaokretna vrata sadrži sve potrebne elemente zaključavanja - brave do nekoliko točki zaključavanja (RC2, HRN EN 1627); dodatnog gornjeg i donjeg zabravljivanja, hidraulički zatvarač, redosljednik zatvaranja, dodatni sigurnosni trn u profilu krila na strani panta. Panti su 3d podesivi i zavaruju se na profil, imaju nosivost do ukupno 230 kg.

Vrata se ugrađuju sistemom suhe montaže u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja stijene je s pomoću odgovarajućih vijaka i spojnih čeličnih elemenata koji se ugrađuju na licu mjesta, a u svemu prema detaljima danim u prilogu. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedena sva brtvljenja, sve izolacijske trake, opšavi i pokrivne (kutne) lajsne i profili.  Prije ugradnje vrata,  zid i pod moraju biti završeni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu.

Završna površinska obrada plastifikacijom, u skladu s normom HRN EN 12944 u RAL-u prema izboru projektanta.

Požarne stavke

Projektom je na za to određenim mjestima predviđena ugradnja požarnih vrata sa ili bez nadsvjetla, i požarnih prozorskih fiksnih otvora odgovarajućih modularnih dimenzija u odgovarajućem zidarskom otvoru.

Okvir vrata izraditi od čeličnih plastificiranih ili bojanih Jansen profila s prekidom toplinskog mosta, sistem kao Janisol 2, ili jednakovrijedno, otpornosti na požar EI 30-C (HRN DIN 4102-5 - protupožarna ostakljena vrata s dodatnim fiksnim elementom). Profil sadrži elegantnu optiku, min. vidljive širine dovratnika 25 mm, ugradbene dubine 60 mm. Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na unutarnji i vanjski pojas.

U vanjski i unutarnji pojas profila se ugrađuju tzv. promatect-H ulošci, odnosno ulošci na bazi gipsa, odgovarajuće debljine koji ispunjavaju unutrašnjost profila i ometaju prolaz topline.

Krilo vrata izraditi od čeličnih plastificiranih ili bojanih Jansen profila s prekidom toplinskog mosta, sistem kao Janisol 2, ili jednakovrijedno, otpornosti na požar EI 30-C (HRN DIN 4102-5 - protupožarna ostakljena vrata s dodatnim fiksnim elementom). Ugradbena dubina krila iznosi 60 mm. Debljina stijenke profila iznosi 2 mm, kvaliteta materijala St 37-2.

Krilo je djelomično ustakljeno protupožarnim jednostrukim višeslojnim staklom u klasi EI30.

Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI30. U prostor između stakla i profila ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije.

Okov sadrži bravu s cilindrom u skladu s DIN 18250, četiri podesiva panta, kvaku s vanjske strane prema izboru projektanta, panik letvu s unutarnje strane, hidraulični automatski zatvarač, spuštajuća brtva pri podu, spuštajući prag i hidraulični prigušnik s gornje strane.

Vrata su u stalno zatvorenom položaju te su spojena na sustav vatrodojave (VDC). Ukoliko su otvorena u slučaju požara automatski se zatvaraju. Okvire ugraditi u skladu s  tehničkom normom DIN 1045 (učvršćenje u betonski ili kameni zid) i smjernicama dobavljača sistema. Koristiti PU pjenu protupožarne klase B1 (HRN DIN 4102 - teško zapaljivo), silikone klase B2 (normalno zapaljivo), mineralnu vunu klase A (nezapaljivo, točka taljenja 1000 st.c). Kao slijepe okvire koristiti čelične cijevi ili profile min. debljine stijenke 2 mm; za opšave čel. ili aluminijske limove debljine 1-3 mm.

WC kabine

WC kabine projektirane su od Max compact HPL interijerskih ploča. Model kabine kao "SIŽE KUPRES-C1 VR-SK" ili jednakovrijedan.

Projektom je predviđena izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa zaokretnim vratima. Stijena je visine 2100 mm uključujući inox nogice visine 150 mm. Prednja fronta stijene ukupno dim 2500x2200 sa 3 vratima dim. 700 x2200 mm i 2 međustijene dim 1300x2200 mm.

Vrata opremljena kuglom za otvaranje i PVC brtvenim rubnim profilima koji sprječavaju ozljede prstiju u slučaju priklještenja profilima koji sprječavaju ozljede prstiju u slučaju priklještenja integriranom oprugom za zatvaranje vrata. Dovratnici i međustijena fiksirani eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Brava i kugla izrađeni od higijenske NYLON plastike. Dovratnici, međustijena, bočna stijena i vrata izrađeni od Max compact HPL ploča debljine 13 mm.

B.2	- Prostorno-funkcionalna dispozicija

Ovim projektom je obuhvaćeno cjelovito interijersko rješenje svih prostora unutar predmetne građevine u smislu opremanja prostora namještajem  I opremom  predviđenom za ugradnju. Osnovni građevinsko-arhitektonski dijelovi uređenja interijera kao što su obrada podnih, zidnih I stropni ploha, vrsta I obrada otvora I zatvora, obrađeni su I obuhvaćeni u Knjizi 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT, TD: 019/IZV-ARH-2017 te u pripadajućem troškovniku, a instalacije I pripadajuća oprema u odgovarajućim izvedbenim projektima instalacija.

Prostori koji su obuhvaćeni ovim projektom su:

A/	Turističko-informativni centar_smješten u prizemlju zgrade i

B/	Gradska knjižnica_smještena na katu, te dijelom u prizemlju zgrade.

- Turističko-informativni centar

Prostor Turističko-informativnog centra smješten je u zapadnom dijelu tlocrtne dispozicije prizemlja I ima direktnu vezu s prostorom Rive sa koje mu je I omogućen glavni pristup.

U sklopu ovog prostora je predviđen prvenstveno prijem turista I davanje osnovnih informacija o Sutivanu, ali i mogućnost organizacije prezentacija, predavanja I izložbi ovisno o budućim programima I planu rada TIC-a.

S tim ciljem je prostor, s izuzetkom ureda u stražnjem dijelu I sanitarno-servisnog bloka bočno, projektiran kao fleksibilan prostor s Info-pultom I slobodno postavljenom pomičnom opremom koja omogućava fleksibilno korištenje I organizaciju prostora.

U sklopu ovog prostora je predviđena ugradnja pulta za prijem I informacije, postava četiri stolice(fotelje)  s klub stolićem koje će biti dio stalnog postava, temogućnost raspoređivanja dodatnih 16 sklopivih stolaca za potrebe predavanja I prezentacije (u sklopljenom stanju smješteni u spremištu).

- Gradska knjižnica

Prostor Gradske knjižnice podijeljen je u funkcionalnom smislu na tri dijela:

-prostor “dnenog boravka”

-prostor “igraonice/radionice”

-prostor “zavičajne zbirke”

1.	U prostoru dnevnog boravka smještenom na katu u zapadnom dijelu zgrade predviđeno je postavljanje niskih polica za knjige koje ne ometaju pogled na čitav prostor I koje su kombinirane sa sjedalicama s jastucima, pulta za knjižničara odgovarajuće visine kombiniranog s policma za knjige, policama za nkjige postavljenim uzduž dva duža zida ovog prostora, te stolicama i tabureima modernog dizajna za sjedenje I listanje (čitanje) knjiga koji se mogu lako pregrupirati kako bi raspored odgovarao pojedinom događaju ili svakodnevnom radu. Na ulazu je predviđeno postavljanje uređaja za kontrolu ulaza I zaštitu građe.

Osim svakodnevnog rada u prostoru je mogća organizacije predavanja I prezentacija tako da je u istom predviđena ugradnja projektora s pomičnim platnom.

2.	Prostor igraonice/radionice je smješten na katu u istočnom dijelu zgrade I namjijenjen je za igraonicu, prostor za rad na računalima, odnosno za potrebe organizacije različitih radionica I drugih sličnih programa. Ovaj prostor je opremljen policama I ormarićima za smještaj opreme I radnog materijala, policama za knjige I solovima I stolicama koji se mogu pregrupirati na način koji odgovara pojedinom događaju ili radnom programu.

Osim svakodnevnog rada u prostoru je mogća organizacije predavanja I prezentacija tako da je u istom predviđena ugradnja projektora s pomičnim platnom.

3.	Prostor zavičajne zbirke smješten je u prizemlju u istočnom dijelu zgrade I namijenjen je za smještaj zavičajne zbirke, odabrane arhivske građe I zbirke iseljeničke književnosti “Druga domovina”. U prostoru je osim vitrina s ostakljenim vratima predviđen smještaj I radnog stola za potrebe rada sa arhivskim materijalima I materijalima iz prethodno navedenih zbirki.

B.3	- Izbor opreme / dispozicija opreme

| TURIST INFO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| prostorija | popis opreme |  | kom. |
| 1.Turist info | 1. | Stolica-S1 | 20 |
|  | 2. | Info pult-OP3 | 1 |
|  | 3. | Pokretna polica-OP4 | 5 |
| 2. Ured | 1. | Stolica-S3 | 5 |
|  | 2. | Polica-OP1 | 1 |
|  | 3. | Stol-OP2 | 2 |
| KNJIŽNICA |  |  |  |
| prostorija | popis opreme |  | kom. |
| 1. Radionica | 1. | Stolica-S2 | 8 |
|  | 2. | Stolica-S4 | 6 |
|  | 3. | Polica-OP6 | 1 |
|  | 4. | Polica/ormarić-OP7 | 1 |
| 2. Knjižnica | 1. | Stolica-S1 | 16 |
|  | 2. | Stolica-S3 | 2 |
|  | 3. | Tabure-S5 | 10 |
|  | 4. | Stol-OP2 | 8 |
|  | 5. | Ormarić-OP8 | 1 |
|  | 6. | Polica-OP9 | 2 |
|  | 7. | Ormarić-OP10 | 1 |
|  | 8. | Ormarić-OP11 | 1 |
|  | 9. | Ormarić-OP12 | 1 |
|  | 10. | Polica-OP13 | 1 |
|  | 11. | Polica-OP14 | 1 |
|  | 12. | Pult knjižničara-OP15 | 1 |
|  | 13. | Pokretna polica-OP16 | 4 |
|  | 14. | Polica-OP17 | 3 |
|  | 15. | Ormarić-OP18 | 3 |

B.4	- Opis namještaja i opreme

U grafičkim prilozima (tlocrtima) elementi opreme označeni su brojem te je za svaki element u grafičkom dijelu projekta izrađena shema. U nastavku je dan opis pojedinih elemenata opreme.

OP-1 Ormarić radionice

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 18mm sa stražnjom frontom d=4mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva.  Boja po izboru projektanta.
Ormarić se sastoji od 4 zatvorena polja s jednokrilnim vratima i ALU ručkicama. Fronte vrata izrađene od MDF ploča debljine 18mm spojene s po 2 panta. Donji dio ormarića potrebno je obraditi kao sokl visine 5cm. 
Stavka je vanjskih dimenzija 200x40x45cm.

OP-2  Radni stolovi

Stol je izrađen od konstrukcije od čeličnih pravokutnih profila 40x20x2mm međusobno varenih. Nogice stola zavarene kao U-oblik s dodatnim poprečnim profilima između nogica. Profili završno obrađeni višeslojnim lakiranjem u boji po izboru projektanta.
Radna ploča izvedena kao MDF ploča debljine 40mm višeslojno lakirana u polusjajnoj varijanti.
Nogice   imaju   na   dnu   crnu   plastiku   minimalne debljine
2mm da neoštećuju podnu plohu.
Stol je vanjskih dimenzija 150x75x75cm.

OP-3 Stol info pulta

Pult je izrađen od MDF ploča, međusobno ljepljenih i tiplanih u svemu prema shemi. Sastoji se od otvorenih dijelova s policama te 5 ladica (s vodilicama, upijačima dubine 58cm). 
Radna ploča izvedena kao MDF ploča debljine 40mm. Svi elementi MDF-a višeslojno lakirani u polusjajnoj varijanti, a međusobno su spojeni tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. 
Donja MDF ploča odignuta od poda cca 50mm s ALU nogicama koje   imaju   na   dnu   crnu   plastiku   minimalne debljine 2mm da neoštećuju podnu plohu.
Stražnja strana pulta sadrži plohu dimenzija 200x120cm od kaljenog pjeskarenog stakla debljine 6mm umetnog u zarezane bočne stranice pulta.
Pult je vanjskih dimenzija 200x100x120cm.

OP-4  Dvostrano otvorene pomične police

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 18 i 28mm. Donja ploča je debljine 28mm kako bi prihvatila kotačiće (4kom). Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Boja po izboru projektanta.
Stavka je vanjskih dimenzija 60x60x110cm.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm dimenzija 87x74cm.

OP-5 Radni stol

Stol je izrađen od konstrukcije od čeličnih pravokutnih profila 40x20x2mm međusobno varenih. Nogice stola zavarene kao U-oblik (4 nosača) s dodatnim poprečnim profilima između nogica. Profili završno obrađeni višeslojnim lakiranjem u boji po izboru projektanta.
Radna ploča izvedena kao ploča od poliranog kamena debljine 50mm.
Nogice   imaju   na   dnu   crnu   plastiku   minimalne debljine
2mm da neoštećuju podnu plohu.
Stol je vanjskih dimenzija 415x80x75cm.

OP-6 Stolarska stijena fasadnog zida radionice

Stolarska stijena izvodi se kao niz zavorenih polica sa staklenim vratima.
Kompletna stolarska stijena izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj. Boja po izboru projektanta.
Stijena je ukupnih dimenzija 780x243cm, sastoji se od međusobno okomito postavljenih vertikalnih i horizontalnih ploča, koja formiraju 64 polja (police) dimenzija cca 55x33. Međusobno spajanje horizontalnih i vertikanih ploča vrši se ljepljenjem i tiplanjem. Police su zatvorene staklenim zaokretnim vratima izrađenim od kaljenog pjeskarenog stakla debljine 6mm, pričvršćene za bočne stranice s 2 panta (spoj stakla i drveta), a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Stijena sadrži 32 vrata koja obuhvaćaju po 2 police (cca 75x50cm).

Panel u zoni fancoila mora biti ugrađen na način da se omogući privremena demontaža radi servisiranja ventilokonvektora. Panel sadrži prestrujne aluminijske rešetke 94x15cm.
Stijena je distancirana od završne zidne obloge za 5cm te je potrebno ugraditi aluminijske prihvatnike (duljina cca 50cm) za pričvršćivanje na stražnji zid kako bi se onemogućilo prevrtanje stijene.
Stijena je odignuta od poda cca 10cm sa soklom..

OP-7 Stolarska stijena između prostora stubišta, radionice i čitaonice

Stolarska stijena sastoji se iz dva osnovna segmenta - donji segment s zatvorenim policama, te gornji segment sa zatvorenim ormarićima i maskom za ventilokonvektore.
Kompletna stolarska stijena izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj. Boja po izboru projektanta.
Donji dio stijene ukupnih je dimenzija 390x235cm sastoji se od međusobno okomito postavljenih vertikalnih i horizontalnih ploča, koja formiraju 28 zatvorenih polja (police) dimenzija cca 49x52 te sadrže fiksni panel za oblogu AB stupa te stražnju frontu dimenzija 390x235cm. Donji dio potrebno je obraditi kao sokl visine 10cm. Police su zatvorene staklenim zaokretnim vratima izrađenim od kaljenog pjeskarenog stakla debljine 6mm, pričvršćene za bočne stranice s 2 panta (spoj stakla i drveta). Stijena sadrži 14 vrata koja obuhvaćaju po 2 police (cca 112x50cm). Međusobno spajanje horizontalnih i vertikanih ploča vrši se ljepljenjem i tiplanjem.

Gornji dio stijene izveden je od istovrsno obrađenih MDF ploča koje formiraju zatvorena polja (zatvoreni parapetni ormarići) a ukupne vanjske dimenzije su 540x100cm. Ormarići sadrže 7 dijelova s jednikrilnim vratima, te 2 dijela s fiksnim frontama za pokrivanje ventilokonvektora. Fronta mora biti ugrađena na način da se omogući njena privremena demontaža radi servisiranja ventilokonvektora. Ormarići su odignuti od poda cca 10cm sa soklom koji sadrži 2 prestrujne rešetke (uzimanje zraka ventilokonvektora) dimenzija 60x10cm.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm dimenzija 390x31cm s ugrađene 2 aluminijske rešetke dimenzija 60x20cm.
Stražnja fronta dimenzija je 540x96cm.  
U zoni međukatne konstrukcije potrebno postaviti istovrsnu fiksnu MDF ploču dimenzija 48x540cm, kako bi stijena prema stubištu bila izvedena kontinuirano.

OP-8 Stolarska parapetna stijena za zatvaranje ventilokonvektora

Kompletna stolarska stijena izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj. Boja po izboru projektanta.
Stijena je vanjskih dimenzija 140x100cm s prednjom i fiksnom stražnjom frontom za pokrivanje ventilokonvektora. Prednja fronta mora biti ugrađena na način da se omogući njena privremena demontaža radi servisiranja ventilokonvektora.
Stijena je odignuta od poda cca 10cm sa soklom koji sadrži prestrujnu rešetku (uzimanje zraka ventilokonvektora) dimenzija 60x10cm.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm dimenzija 140x47cm s ugrađenom aluminijskom rešetkom dimenzija 60x20cm.

OP-9 Otvorene police ispod prozora

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Boja po izboru projektanta.
Stavka je vanjskih dimenzija 87x80x50cm.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm dimenzija 87x74cm.

OP-10 Ormarić čitaonice

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 18mm sa stražnjom frontom d=4mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva.  Boja po izboru projektanta.
Ormarić se sastoji od 6 zatvorenih polja s jednokrilnim vratima i ALU ručkicama (6vrata). Fronte vrata izrađene od MDF ploča debljine 18mm spojene s po 2 panta. Donji dio ormarića potrebno je obraditi kao sokl visine 5cm. 
Stavka je vanjskih dimenzija 330x35x59cm.

OP-11 Ormarić radionice

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 18mm sa stražnjom frontom d=4mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva.  Boja po izboru projektanta.
Ormarić se sastoji od 8 zatvorenih polja s jednokrilnim vratima i ALU ručkicama (8vrata). Fronte vrata izrađene od MDF ploča debljine 18mm spojene s po 2 panta. Donji dio ormarića potrebno je obraditi kao sokl visine 5cm. 
Stavka je vanjskih dimenzija 583x(50-61)x75cm.

OP-12 Ormarić radionice

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 18mm sa stražnjom frontom d=4mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva.  Boja po izboru projektanta.
Ormarić se sastoji od 8 zatvorenih polja s jednokrilnim vratima i ALU ručkicama (8vrata). Fronte vrata izrađene od MDF ploča debljine 18mm spojene s po 2 panta. Donji dio ormarića potrebno je obraditi kao sokl visine 5cm. 
Stavka je vanjskih dimenzija 590x(27-98)x75cm.

OP-13 Stolarska stijena fasadnog zida radionice

Stolarska stijena izvodi se kao niz otvorenih polica.
Kompletna stolarska stijena izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Boja po izboru projektanta.
Stijena je ukupnih dimenzija 1610x265cm, sastoji se od međusobno okomito postavljenih vertikalnih i horizontalnih ploča, koja formiraju 188 otvorenih polja (police) dimenzija cca 45x33. Međusobno spajanje horizontalnih i vertikanih ploča vrši se ljepljenjem i tiplanjem.

Polica u zoni fancoila mora biti ugrađena na način da se omogući njena privremena demontaža radi servisiranja ventilokonvektora. 
Stijena je odignuta od poda cca 10cm sa soklom koji sadrži prestrujne rešetke (uzimanje zraka ventilokonvektora-4kom) dimenzija 60x10cm.
Stijena je distancirana od završne zidne obloge te je potrebno ugraditi aluminijske prihvatnike (duljina cca 50cm)  za pričvršćivanje na stražnji zid kako bi se onemogućilo prevrtanje stijene.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm s ugrađene 4 aluminijske rešetke dimenzija 60x20cm.

OP-14 Stolarska stijena fasadnog zida radionice

Stolarska stijena izvodi se kao niz otvorenih polica.
Kompletna stolarska stijena izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj. Boja po izboru projektanta.
Stijena je ukupnih dimenzija 1555x265cm, sastoji se od međusobno okomito postavljenih vertikalnih i horizontalnih ploča, koja formiraju 177 otvorenih polja (police) dimenzija cca 43x33. Međusobno spajanje horizontalnih i vertikanih ploča vrši se ljepljenjem i tiplanjem.

Polica u zoni fancoila mora biti ugrađena na način da se omogući njena privremena demontaža radi servisiranja ventilokonvektora. 
Stijena je odignuta od poda cca 10cm sa soklom koji sadrži prestrujne rešetke (uzimanje zraka ventilokonvektora-4kom) dimenzija 60x10cm.
Stijena je distancirana od završne zidne obloge za 5cm te je potrebno ugraditi aluminijske prihvatnike (duljina cca 50cm) za pričvršćivanje na stražnji zid kako bi se onemogućilo prevrtanje stijene.
Gornju završnu ploču čini Medijapan ploča debljine 38mm s ugrađene 4 aluminijske rešetke dimenzija 60x20cm.

OP-15 Radni stol s pultom

Element je formiran na način da s jedne strane sadržava radnu plohu s povišenim pultom, a s druge strane otvorene police. Element je izrađen od MDF ploča, međusobno ljepljenih i tiplanih u svemu prema shemi. Sastoji se od otvorenih dijelova s 9 formiranih polica. 
Radna ploča te donja i gornja ploča (pult) izveden kao MDF ploča debljine 40mm. Pregradni elementi između stola i polica izrađeni su od MDF-a debljine 18mm. Svi elementi MDF-a višeslojno lakirani u polusjajnoj varijanti, a međusobno su spojeni tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. 
Element je vanjskih dimenzija 350x120x115cm.
Donja ploča   na   dnu sadrži podmetače od crne plastike   minimalne debljine 2mm da neoštećuju podnu plohu.

OP-16 Dvostrano otvorene pomične police

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Donja ploča je debljine 28mm s pričvršćenim  kotačima (4kom). Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Boja po izboru projektanta.
Stavka je vanjskih dimenzija 70x70x40cm.

OP-17 Otvorene police

Element je izrađen od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva. Boja po izboru projektanta.
Polica sadrži 9 otvorenih pretinaca dimenzija 96x34cm.
Donja ploča na dnu sadrži podmetače od crne plastike   minimalne debljine 2mm da neoštećuju podnu plohu.
Stavka je vanjskih dimenzija 300x50x115cm.

OP-18 Ormarić radionice

Kompletna stavka izrađena je od MDF (medijapan) ploča debljine 28mm. Ploče su sa svih strana  završno obrađene višeslojnim lakiranjem - polusjaj, a međusobno su spojene tiplanjem i ljepljenjem bez vidljivih spojeva.  Boja po izboru projektanta.
Ormarić je L oblika, a sastoji se od 6 zatvorenih polja s jednokrilnim vratima i ALU ručkicama (6vrata). Fronte vrata izrađene od MDF ploča debljine 18mm spojene s po 2 panta. Donja ploča na dnu sadrži podmetače od crne plastike   minimalne debljine 2mm da neoštećuju podnu plohu.
Stavka je vanjskih dimenzija300x100x40cm.

OP-19 Završna zidna obloge od višeslojnih HPL prešanih ploča

Obloga zida obuhvaća površinu 1380x275cm, a ploče se postavljaju na prethodno izrađenu aluminijsku potkonstrukciju d=50mm. Ploče su debljine 13mm u boji prema izboru glavnog projektanta, u izmjeničnom rasteru na razmaku vertikalnih elemenata potkonstrukcije cca 75cm. Pričvršćuju se na aluminijske profile ljepljenjem silikonskim ljepilom (bez vijčanih spojeva). Obloga sadrži i 4 aluminijske prestrujne rešetke dimenzija 60x20cm (ventilacija).
Zidna obloga sadrži 3 jednokrilna vrata za ulaz u pomoćne prostore dimenzija 70x220cm. Krilo vrata izrađeno od međusobno zavarenih čeličnih kvadratnih profila 30x30x3mm, pričvršćeno na čelično ojačanje uz rub zidne obloge s 3 šarke. U zatvorenom položaju krilo vrata mora biti u ravnini zidne obloge. Krilo sadrži bravu i kvaku.

OPREMA-SJEDEĆI ELEMENTI

S1 - Sklopivi stolac

Sjedalo i naslon izveden iz polipropilenskog odljevka u boji prema odabiru projektanta. Konstrukcija metalna sklopiva  sa čepićima za zaštitu podova sive boje. Dimenzije stolca 460x460xH800mm visina sjedala 450 mm.

S2 - Konferencijski stolac

Konsrukcija metalna na C nozi sa zaštitnim PVc čepovima. Sjedalo i naslon izvedeni iz jednog dijela iz lamelirane drvene špere. Tapecirano tkaninom boje prema odabiru projektanta.

S3 - Uredski stolac

Baza izvedena iz visokokvalitetnog poliuretanskog odljevka. Naslon izveden u visokokvalitetnoj crnoj mreži

Podesivi rukonasloni dimenzija 175x250 mm. Sjedalo tapecirano tkaninom boje prema odabiru projektanta.

Kotači za meke podloge.

S4 - Stolac

Sjedište i naslon tapecirani visokokvalitetnom tkaninom. Boje po odabiru a iz palete proizvođača. Noge drvene izveden iz drva jasena. Dimenzije 56x59xH80cm

S5 - Tabure

Drvena podkonstrukcija presvučena spužvom i tapecirana visokokvalitetnom tkaninom boje prema odabiru projektanta.

S6 - Barski stolac

Sjedište i naslon izvedeni iz PVC odljevka boje po odabiru a iz palete proizvođača. Noge metalne završne obrade chrom.

S7 - Sofa

Drvena podkonstrukcija presvučena spužvom i tapecirana visokokvalitetnom tkaninom boje prema odabiru projektanta. Dimenzije: 200x50x42

Projektant:

Emil Moguš dipl.ing.arh.

#### C – GRAFIČKI DIO

1	Tlocrt opreme i namještaja - prizemlje

2	Tlocrt opreme i namještaja - kat

3	Sheme namještaja i opreme - OP 1/OP 2

4	Sheme namještaja i opreme - OP 3

5	Sheme namještaja i opreme - OP 4/OP 5

6	Sheme namještaja i opreme - OP 6

7	Sheme namještaja i opreme - OP 7

8	Sheme namještaja i opreme - OP 8/OP 9

9	Sheme namještaja i opreme - OP 10

10	Sheme namještaja i opreme - OP 11

11	Sheme namještaja i opreme - OP 12

12	Sheme namještaja i opreme - OP 13

13	Sheme namještaja i opreme - OP 14

14	Sheme namještaja i opreme - OP 15

15	Sheme namještaja i opreme - OP 16/OP 17

16	Sheme namještaja i opreme - OP 18

17	Sheme namještaja i opreme - OP 19

18	Oprema - S1, S2

19	Oprema - S3, S4

20	Oprema - S5, S6

21	Oprema - S7